(이스케이프 파이어 룸) 개발보고서

이름 : 김진희, 양나영, 이예빈

| 1 |  | 개발 목표와 특징 |
| --- | --- | --- |

□ 각 팀에서 개발하고자 하는 제안시스템의 특징을 반영한 개발목표를 기술

[목표]

: 화재 발생 시 빠른 대피 안내와 생존자를 빠르게 대피시키자!

[시스템 특징]

- 생존자 구조 로봇

  - 화재 발생 시 투입되어 생존자를 찾는다.

  - 찾은 후 대피로 이동 및 안내한다.

  - 안내하며 표식 (LED)을 남긴다.

  - 온습도 및 가스 농도, 대피 안내 시각화

- 화재 대피 안내 로봇

  - 화재 발생 감지

  - 화재 감지 시 사이렌과 안내방송 시작

  - 정해진 구간에서 안내 방송 무한 재생

| 2 |  | 개발 필요성 |
| --- | --- | --- |

□ 왜 본 시스템 개발이 필요한지 기술적 환경 및 수요 배경을 중심으로 기술

저희 조는 항상 변수들이 존재하는 화재 현장 및 화재 대피 실패 요인에 대해 알아보았습니다.  실패 요인을 인지, 반응, 대피 3단계로 나누었을 때, 인지 단계에서는 화재에 대한 인지가 지연되어 대피 시간 확보가 불가했습니다. 반응 단계에서는 피난시설을 알지 못하여 본능적으로 문을 열고 회피하여 연소가 확대되거나 밝은 곳을 향하는 반응을 보여 창문에서 추락하는 경우도 발생했습니다. 마지막으로 대피 단계에서는 대피 경로를 확보하지 못하거나 친숙한 경로인 승강기를 이용하여 대피하는 경우도 있었습니다. 또한 화재 현장에서 소방관분들이 순직하시는 경우는 생존자들을 구조하는 과정에서 제일 많이 발생했습니다.

실패 요인들을 보며 대피 시간 및 경로 확보, 생존자 구조에 초점을 맞춰서 이전보다 성공률이 높인 화재 대피 시스템이 필요하다고 생각했습니다. 따라서 인명 피해를 최소한으로 줄이고 효율적인 대피 경로로 안전하게 생존자들을 인솔하고, 화재 현장 탐색을 통해 생존자를 구조하는 시스템 제작을 계획했습니다.

(add . 인력이 부족한 상황에서 쉽고 빠르게 생존자를 대피시키기 위한 자율주행 기능 계획 )

| 3 |  | H/W 구현 |
| --- | --- | --- |

□ H/W를 어떻게 구현했는지를 그림, 사진 등으로 설명, 사용 센서, 부품들을 나열

- 화재 대피 안내 로봇

  - 대피 사이렌 방송(화재 감지 시)

    - 불꽃 감지 센서 모듈

    - 피에조 부저

  - 대피 안내 방송

    - 사용자 녹음 모듈 + 스피커(ISD 1820)

  - 로봇 제어 및 복도 이동 반복

    - 적외선 센서(IR)

- 생존자 구조 로봇

  - 대피 경로 밝히기(시야 확보)

    - LED, 수은 건전지

    - 서보모터

  - 생존자 감지 및 구조

    - 인체 감지 센서

    - ESP 32 Cam

  - 화재 현장 상태 분석 및 시각화

    - 일산화탄소 가스 감지 센서 (MQ-7)

    - 온/습도 센서 (DFT11)

    - LCD

  - 화재 현장 탈출 및 로봇 이동

    - 적외선 센서

    - 초음파 센서

- 대피 경로 제작

  - 폼보드,  하드보드지

[하드웨어 구현 사진]

|  | 생존자 구조 | 화재 대피 안내 |
| --- | --- | --- |
| 앞 |  |  |
| 뒤 |  |  |
| 오른쪽 |  |  |
| 왼쪽 |  |  |
| 위 |  |  |

| 4 |  | S/W 구현 |
| --- | --- | --- |

□ S/W를 어떻게 구현했는지를 설명

- 생존자 구조 로봇

>  기본 주행 : 우측 벽을 따라 주행

>  생존자 발견시 : LCD에 따라오라는 말과 가스 농도 및 온도 출력 후 LED를 떨어뜨리며 주행

- 화재 대피 안내 로봇

>  화재시 사이렌 소리를 울린 후 주행하면서 ‘ 대피하세요 ‘ 라는 말을 반복적으로 나타냄

→ 자세한 사항은 맨 마지막장을 참고하시길 바랍니다.

| 5 |  | 구현 소감 |
| --- | --- | --- |

□ 개발 과정에 있었던 일과 느낌을 소개

- 사용할 센서가 너무 많아 로봇 한 개로 사용하기에는 무리가 있어 두 개의 로봇을 사용했습니다. 로봇을 안내와 구조의 기능으로 분리해 구현한 덕분에 계획한 로봇보다 더 효율적인 개발을 한 것 같습니다.

- 서보 모터 사용 시 센서 간의 충돌이 발생하여 코드 실행에 오류가 있었지만 조건문의 세밀한 조절과 다른 센서에 대해 더 깊이 있게 알아보면서 결국 해결할 수 있었습니다.

- 일반 바닥과 자체 제작한 맵 바닥의 환경이 달라 바퀴 회전도 제어와 속력 제어 수치가 유동적이었습니다. 세밀한 조건문 분리와 delay를 사용해 많은 시행 착오 끝에 로봇이 맵을 제대로 인지해 움직이도록 했습니다.(다만 환경 및 배터리 양에 따라 값이 변동되는 문제가 있습니다.)

- 다양한 센서를 사용하면서 전력 소모가 빨리 진행되면서 배터리가 빨리 방전되었습니다. 따라서 배터리를 자주 교체해야 하는 번거로움이 있었습니다.

- 다양한 종류의 센서를 사용해보면서 그 센서들이 어떻게 실행되고 어떤 역할을 하는지 배울 수 있었습니다. 오류를 겪으며 센서들의 값도 수정하면서 원하는 로봇으로 구현하는 과정이 흥미로웠습니다.

- 주제를 선정할 때 창의적이면서 다양한 아이디어가 나와서 계획 시 도움이 많이 되었고 매주 회의를 통해 부족하거나 기능에 대한 의견을 들으며 피드백을 지속했습니다. 1학기 개인 프로젝트보다 팀 프로젝트 진행은 개발자로서 필요한 역량인 소통 및 협력을 강화하며 성장할 수 있는 시간이었습니다. 팀원들과 역할을 분담하고 어려운 부분은 함께 고민하고 그 오류를 해결하면서 개발에 대한 자신감을 얻을 수 있었습니다.

| 6 |  | 향후 보완 사항 |
| --- | --- | --- |

□ 향후 보완이 필요하다고 생각되는 사항 기술

- 더 섬세한 센서 값 조절을 통해 로봇이 이동할 때 보다 정확하고 세밀한 이동을 할 수 있게 소프트웨어 구현을 하면 더 좋을 것 같습니다.

- 배터리 소모가 빨랐기에 전력 소모가 적은 센서를 사용하거나 더 큰 전력을 사용할 방법이 있다면 로봇을 구동하는데 도움이 될 것 같습니다.

- 전선을 더 깔끔하게 정리한다면 회로의 흐름을 더 쉽게 이해할 수 있을거라고 생각합니다.

| 7 |  | 참고 문헌 |
| --- | --- | --- |

□ 개발 과정에 참고한 도서, 사이트 등을 기술

카메라 모듈 사용 참고 :

ESP32-CAM 소개와 사용방법 :: 남보공방 (makernambo.com)

MQ-7 가스센서 사용 라이브러리 및 동작 원리 참고 :

에듀이노-코딩교육 전문 쇼핑몰 (eduino.kr)

이외 IoT 프로그래밍 및 1학기 수업 시간에 배운 내용 기반 구현

| 8 |  | 스케치 소스 코드 |
| --- | --- | --- |

□ 스케치 코드를 첨부하세요. 가져 온 소스는 표시하세요. (파란색으로 표시)

[생존자 구조 로봇 코드]

#include <Servo.h>

#include <MQ7.h>

#include <DHT11.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

Servo servoLeft;

Servo servoRight;

int motor_control = 7;  // 서보모터

Servo servo;

int inputPin = 11;  // 인체 감지 센서

int pirState = LOW; // 센서 초기상태에는 움직임이 없음을 가정

int val = 0;  // 센서 신호의 판별을 위한 변수

int trig = 2;

int echo = 3;

int pin=4;

DHT11 dht11(pin);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

byte tem[8] = {B00100,B00100,B00100,B00100,B01110,B10001,B10001,B01110};

byte d[8] = {B00100,B01010,B00100,B00000,B00000,B00000,B00000,B00000};

byte du[8] = {B00000,B00000,B10101,B01110,B11111,B01110,B10101,B00000};

byte smile[8] = {B00000,B01010,B01010,B01010,B00000,B11111,B01110,B00100};

byte soso[8] = {B00000,B01010,B01010,B01010,B00000,B11111,B00000,B00000};

byte bad[8] = {B00000,B01010,B01010,B01010,B00000,B01110,B10001,B00000};

MQ7 mq7(A0, 5.0);

void setup()

{

pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT); //Left IR LED & Receiver

pinMode(8, INPUT); pinMode(7, OUTPUT); //Right IR LED & Receiver

delay(1000);               // Delay to finish tone

servoLeft.attach(13);

servoRight.attach(12);

pinMode(inputPin, INPUT);  // 인체감지 센서

Serial.begin(9600);

pinMode(trig, OUTPUT);

pinMode(echo, INPUT);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.home();

lcd.createChar(0, tem);

lcd.createChar(1, du);

lcd.createChar(2, smile);

lcd.createChar(3, soso);

lcd.createChar(4, bad);

lcd.createChar(5, d);

servo.attach(motor_control);

}

void loop()

{

int err;

float temp, humi;

int irLeft = irDetect(9, 10, 41100);

int irRight = irDetect(7, 8, 41000);

int cntRight=7;

int cntLeft=7;

int i;

servo.write(0);

val = digitalRead(inputPin);

digitalWrite(trig, HIGH);

delay(10);

digitalWrite(trig,LOW);

float duration = pulseIn(echo,HIGH);

float distance = duration*340/2/10000;

Serial.print(irLeft);

Serial.println(irRight);

Serial.print("\nDistance : ");

Serial.print(distance);

Serial.println("cm\n");

if(val == HIGH){

Serial.print("인체 감지됨");

for(i=0; i<90;i+=10){

servo.write(i);

}

}

if((irLeft==1)&&(irRight == 1))

{

Serial.print(irLeft);

Serial.println(irRight);

Serial.print("\nDistance : ");

Serial.print(distance);

Serial.println("cm\n");

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 전진

delay(380);

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1700); // 우회전

delay(540);

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 전진

delay(750);

}

if((irLeft == 0)&&(irRight=1))

{

Serial.print(irLeft);

Serial.println(irRight);

Serial.print("\nDistance : ");

Serial.print(distance);

Serial.println("cm\n");

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 전진

delay(75);

servoLeft.writeMicroseconds(1500);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 좌회전

delay(1150);

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 전진

delay(50);

}

if((irLeft==1)&&(irRight==0))

{

Serial.print(irLeft);

Serial.println(irRight);

Serial.print("\nDistance : ");

Serial.print(distance);

Serial.println("cm\n");

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 전진

if(distance >= 5.5){

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1450);   //우

delay(3);

}

else {

servoLeft.writeMicroseconds(1550);

servoRight.writeMicroseconds(1330);   //좌

delay(3);

}

}

if((irLeft==0)&&(irRight==0))

{

Serial.print(irLeft);

Serial.println(irRight);

Serial.print("\nDistance : ");

Serial.print(distance);

Serial.println("cm\n");

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 전진

delay(75);

servoLeft.writeMicroseconds(1500);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 좌회전

delay(1150);

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1300);  // 전진

delay(50);

}

if((err=dht11.read(humi, temp))==0)

{

Serial.print("temperature:");

Serial.print(temp);

Serial.print(" humidity:");

Serial.print(humi);

Serial.println();

}

else

{

Serial.println();

Serial.print("Error No :");

Serial.print(err);

Serial.println();

}

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("Escape!!");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.write(0);

lcd.print((int)temp);

lcd.write(5);

lcd.print("C");

lcd.print("  ");

lcd.write(1);

lcd.print((int)mq7.getPPM());

lcd.print("ppm");

lcd.print(" ");

if((int)mq7.getPPM() > 9){

lcd.write(4);

}

if(((int)mq7.getPPM() > 2) && ((int)mq7.getPPM() <= 9)){

lcd.write(3);

}

if((int)mq7.getPPM() < 2){

lcd.write(2);

}

}

int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency)

{ tone(irLedPin, frequency, 8);

delay(1);

int ir = digitalRead(irReceiverPin);

delay(1);

return ir;     }

[화재 대피 안내 로봇 코드]

//대피안내로봇

#include <Servo.h>

#include <SoftwareSerial.h>

Servo servoLeft;

Servo servoRight;

//대피 안내 관련 핀 번호

int rec = 5;

int playe = 6;

//사이렌 관련 핀 번호

int piezo = 4;

//화재 감지

int flame = 11;

int state = 0;

//블루투스 모듈

int bluetoothTx = 8;

int bluetoothRx = 7;

SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx,bluetoothRx);

void setup()

{

Serial.begin(9600);

//적외선

pinMode(10, INPUT); pinMode(9, OUTPUT);

pinMode(3, INPUT); pinMode(2, OUTPUT);

servoLeft.attach(13);

servoRight.attach(12);

//불꽃 감지 센서

pinMode(flame, INPUT);

//블루투스

bluetooth.begin(9600);

}

void loop()

{

state = digitalRead(flame);

int irLeft = irDetect(9, 10, 42000);

int irRight = irDetect(2, 3, 42000);

if(state == 0){ // 불꽃이 감지 되었을 때

siren();

siren();

delay(100);

noTone(piezo);

delay(100);

digitalWrite(playe, HIGH);

digitalWrite(playe, LOW);

}

if((state > 0) || (state < 0)) { //불꽃이 감지 되지 않을 때

noTone(piezo);

delay(100);

}

Serial.println("HAha");

Serial.println(irLeft);

Serial.println(irRight);

//블루투스로 조종

char cmd;

if(bluetooth.available())

{

cmd = (char)bluetooth.read();

Serial.print("Command = ");

Serial.println(cmd);

if(cmd == '1')

{

Serial.println("OK");

//대피 방송 및 주행

while(1)

{

while(1)

{

int irLeft = irDetect(9, 10, 42000);

int irRight = irDetect(2, 3, 42000);

if((irLeft == 0) && (irRight == 0))

{

Serial.println("Sound on");

digitalWrite(playe, HIGH);

digitalWrite(playe, LOW);

delay(100);

Serial.println("sound OFF");

backward(1000);

turnLeft(1080);

servoLeft.writeMicroseconds(1500);

servoRight.writeMicroseconds(1500);

delay(100);

break;

}

else

{

forward(1);

Serial.println("NO");

Serial.println(irLeft);

Serial.println(irRight);

if(cmd == '2'){

break;

}

}

}

}

}

}

if(cmd == '2')

{

servoLeft.writeMicroseconds(1500);

servoRight.writeMicroseconds(1500);

delay(5000);

}

}

int irDetect(int irLedPin, int irReceiverPin, long frequency)

{

tone(irLedPin, frequency, 8);

delay(1);

int ir = digitalRead(irReceiverPin);

delay(1);

return ir;

}

//사이렌 소리 출력 함수

void siren()

{

for (int hz = 300; hz <= 750; hz++)

{

tone(piezo, hz);

delay(5);

}

for (int hz = 750; hz >= 300; hz--)

{

tone(piezo, hz);

delay(5);

}

}

//주행 관련 함수

void forward(int time)

{

servoLeft.writeMicroseconds(1700);

servoRight.writeMicroseconds(1300);

delay(time);

}

void turnLeft(int time)

{

servoLeft.writeMicroseconds(1300);

servoRight.writeMicroseconds(1300);

delay(time);

}

void backward(int time)

{

servoLeft.writeMicroseconds(1300);

servoRight.writeMicroseconds(1700);

delay(time);

}